| 西昌民族幼专视频监控设备配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 参 数 |
| 1 | 专用网络高清暖光全彩POE枪型摄像机 | 2 | 台 | 806 | 1612 | 400万1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机，传感器靶面尺寸需＞1/1.9英寸。 ▲最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，白天或夜晚均可输出彩色视频图像（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）。 镜头:4 mm，水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 宽动态范围:120 dB 视频压缩标准需支持H.265/H.264/ MJPEG； 最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps； 存储功能:NAS(NFS，SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频接口:内置1个麦克风 补光照射距离:暖光补光，最远可达30 m 工作温度和湿度:-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12 V ± 25%，支持防反接保护; POE：802.3af，Class 3 电源接口类型:Φ5.5 mm圆口 功耗:DC： 12 V，0.42 A，5 W Max; POE：36 V~57 V，0.18 A~0.12 A，6.5 W Max ▲支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空曰志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 防护等级:IP66 在无损功能的情况下与现有大华监控平台无缝衔接 |
| 2 | 专用网络高清暖光全彩POE枪型摄像机 | 6 | 台 | 806 | 4836 | 400万1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机，传感器靶面尺寸需＞1/1.9英寸 ▲最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，白天或夜晚均可输出彩色视频图像（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 镜头:6 mm，水平视场角：54.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：62° 宽动态范围:120 dB 视频压缩标准需支持H.265/H.264/ MJPEG； 最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps； 存储功能:NAS(NFS，SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频接口:内置1个麦克风 补光照射距离:暖光补光，最远可达30 m 工作温度和湿度:-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12 V ± 25%，支持防反接保护; POE：802.3af，Class 3 电源接口类型:Φ5.5 mm圆口 功耗:DC： 12 V，0.42 A，5 W Max; POE：36 V~57 V，0.18 A~0.12 A，6.5 W Max ▲支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空曰志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 防护等级:IP66 在无损功能的情况下与现有大华监控平台无缝衔接 |
| 3 | 加厚型摄像机支架 | 8 | 套 | 36 | 288 | 载重：2公斤转动角度：调整头部，可调节360度；倾斜角：±90度；螺钉规格：1/4" 材质: 铸铁，头为ABS |
| 4 | 汇集防雨箱 | 2 | 套 | 144 | 288 | 材质：07镀锌钢板 表面烤漆喷粉 单个重量：2.8Kg/ 静载重量不低于60KG，防护等级IP20 |
| 5 | 超六类网线 | 1 | 箱 | 580 | 580 | 超六类无氧铜非屏蔽双绞线 |
| 6 | 加厚型摄像机立杆 | 1 | 套 | 860 | 860 | 4米默认白色，2节组合 |
|  |  |  |  |  |  | 材质：镀锌管加高温静电烤漆，厚度：2.5mm |
|  |  |  |  |  |  | 立杆含配件： |
|  |  |  |  |  |  | 标配含可拆卸活动枪机横臂1支，避雷针1根 |
|  |  |  |  |  |  | 转接变径装饰件1个，立杆调节方向圈1个 |
| 7 | 加厚型摄像机立杆 | 1 | 套 | 1430 | 1430 | 7米默认白色，4节组合 |
|  |  |  |  |  |  | 材质：镀锌管加高温静电烤漆，厚度：2.5mm |
|  |  |  |  |  |  | 立杆含配件： |
|  |  |  |  |  |  | 标配含可拆卸活动枪机横臂1支，避雷针1根 |
|  |  |  |  |  |  | 转接变径装饰件1个，立杆调节方向圈1个 |
| 8 | 辅助材料 | 1 |  | 900 | 900 | 含RVV2*1.0聚氯乙烯铜质电缆线、室内线管、弯头，直接头，胶布，钢管、水泥、砂石、扎带等实现最终功能所需配件 |
| 9 | 小计 |  |  |  | 10794 |  |
| 10 | 施工调试费（含破混凝土地面、绿化带开挖回填） |  |  |  | 2374.68 |  |
| 11 | 税费（普通增值税） |  |  |  | 921.80 |  |
| 12 | 总计 |  |  |  | 14090.48 |  |