西昌民族幼儿师范高等专科学校

图书馆定制桌椅书架采购项目

询价文件

采购人：西昌民族幼儿师范高等专科学校

四川·凉山州

2023年12月

目 录

第一章 询价邀请	3

第二章 询价须知	7

第三章 评选程序	8

第四章 供应商资格条件要求	9

第五章 供应商资格证明材料	10

第六章 响应文件格式	11

第七章 询价方法及报告	12

第一章 询价邀请

西昌民族幼儿师范高等专科学校图书馆定制桌椅书架采购项目采用询价方式进行选取，特邀请符合本次要求的供应商参加本项目的询价。

一、采购项目概况：

1、项目编号：XCMY20231206-2。

2、采购项目名称：西昌民族幼儿师范高等专科学校图书馆定制桌椅书架采购项目。

3、采购人：西昌民族幼儿师范高等专科学校。

4、项目概况： 在各阅览室及二楼三楼天井位置增添座位及书架，在图书馆增加阅读座位的同时，可增添部分特藏书架，缓解高峰时段阅读座位的紧张态势，以及特藏书无法上架的问题。

- 二、资金情况：自有资金。本项目经费预算为150000.00元。

- 三、技术要求：

- 采购项目名称、参数、数量

| 序号 | 设备名称 | 描述（详细参数请双击展开） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文献专用书柜 | 规格：1200*300*1400±10mm、分三层斜面结构设计，柜体正面上下部保留100mm±10mm的立面标签格。且每个横面层板均需设有300mm±100mm防滑挡条。 材质： 1、板材：颗粒板基材三聚氰胺板，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2800MPa，内结合强度≥0、51MPa，24h吸水厚度膨胀度≤7%，含水率≤10%，表面胶合强度≥1、3MPa,板面握螺钉力≥1070N，板边握螺钉力≥650N,挥发性有机化合物（72h）不含苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物（TVOC),甲醛释放限量≤0、023mg/m3。参数符合GB/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板和木质地板和GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法。（投标人需提供第三方检测机构出具的带二维码的三聚氰胺板检验检测报告复印件加盖鲜章） 2、封边：≥1、5mm厚聚氯乙烯PVC封边。甲醛释放量未检出，氯乙烯单体未检出，可适移元素（可溶性重属）：铅≤25mg/Kg，镉、铬、汞、砷、钡、锑和硒未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINPT和DIDP）和总量未检出，多溴联苯（PBB）未检出,多溴联苯醚（PBDE)未检出。（投标人需提供第三方检测机构出具的带二维码的PVC封边条检验检测报告复印件加盖鲜章） 3、合页：采用冰箱合页，金属件外观电镀件镀层表面应无锈蚀、毛刺、露底，表面应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等，符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》。（投标人需提供第三方检测机构出具的带二维码的冰箱合页检验检测报告复印件加盖鲜章） 4、每个书柜每层顶板前方均需镶嵌LED灯带。 | 104 | m² |  |
| 2 | 文献柜LED灯条 | 规格：无 材质要求： 1、每组书柜均需镶嵌智能感应LED灯带，产品组成：LED 灯条、无线传感器、调节接收器、电源适配器组成； 2、供电方式：电源适配器外接家用电源； 3、LED 灯条采用 2700K色温暖白光，灯珠不含460纳米蓝紫光，环氧树滴胶防水封装； 4、无线传感器采用蓝牙无线传输技术，智能光线感应+人体红外感应，感应角度：≥120°，感应距离：≥5M（需提供具有资质的检测机构出具的检验合格的检测报告复印件加盖鲜章）； 5、调节接收器采用自适应智能控光，可自由调节 LED 灯条点亮时间，调节范围：30 秒-10分钟（需提供具有资质的检测机构出具的检验合格的检测报告复印件加盖鲜章）； 6、功率：≤10W | 205 | m |  |
| 3 | 实木阅读桌 | 规格：2400*1200*770±10mm 材质要求： 1、基材：采用实木（橡木），木材含水率8-10%，甲醛释放量≤0、05mg/L，检验依据为GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》和GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》（需提供具有资质的检测机构出具的检验合格的实木（橡木）检测报告复印件加盖鲜章） 2、底漆：选用水性底漆，VOC 含量≤6g/L， 甲醛含量≤20mg/kg，苯系物总和含量 (限苯、 甲苯、二甲苯 (含 乙苯) ) 未检出。符合 GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量。（需提供具有资质的检测机构出具的检验合格的水性底漆检测报告复印件加盖鲜章）。 3、面漆：采用水性木器透明面漆，挥发性有机化合物含量≤17g/，苯系物含量（苯、甲 苯、乙苯和二甲苯总）未检出，乙二醇醚及其酯类含量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）未检出，甲醛含量≤5mg/kg，在容器中状态（撑拌均匀）无硬块，细度≤18um，不挥发物≥39、8%，干燥时间：表干≤30min、实干≤6h，涂膜 外观正常，硬度（擦伤）≥4H，附着力（划格间距2mm）≤1级，抗粘连性[500g，50±2）℃]MM：A-0；MB:A-0，耐划伤性（100g)未划伤，耐水性：耐水性（24h）和耐沸水性（15min）无异常，耐碱性（50g/L NaHCO3,1h）无异常，耐醇性（50%，1h）无异常，耐污染性（1h)：醋和绿茶无异常，耐干热性[（70±2）℃，15min]≤2级。符合 GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。（需提供具有资质的检测机构出具的检验合格的水性木器透明面漆检测报告复印件加盖鲜章） | 7 | 张 |  |
| 4 | 靠墙实木阅读桌 | 规格：7120*430*770±10mm 材质要求： 1、基材：采用实木（橡木），木材含水率8-10%，甲醛释放量≤0、05mg/L，检验依据为GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》和GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》（提供国家认可的检测机构出具的符合上述参数的实木（橡木）检验检测合格报告复印件加盖鲜章） 2、底漆：选用水性底漆，VOC 含量≤6g/L， 甲醛含量≤20mg/kg，苯系物总和含量 (限苯、 甲苯、二甲苯 (含 乙苯) ) 未检出。符合 GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量。（提供国家认可的检测机构出具的符合上述参数的水性底漆检验检测合格报告复印件加盖鲜章）。 3、面漆：采用水性木器透明面漆，挥发性有机化合物含量≤17g/，苯系物含量（苯、甲 苯、乙苯和二甲苯总）未检出，乙二醇醚及其酯类含量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）未检出，甲醛含量≤5mg/kg，在容器中状态（撑拌均匀）无硬块，细度≤18um，不挥发物≥39、8%，干燥时间：表干≤30min、实干≤6h，涂膜 外观正常，硬度（擦伤）≥4H，附着力（划格间距2mm）≤1级，抗粘连性[500g，50±2）℃]MM：A-0；MB:A-0，耐划伤性（100g)未划伤，耐水性：耐水性（24h）和耐沸水性（15min）无异常，耐碱性（50g/L NaHCO3,1h）无异常，耐醇性（50%，1h）无异常，耐污染性（1h)：醋和绿茶无异常，耐干热性[（70±2）℃，15min]≤2级。符合 GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。（提供国家认可的检测机构出具的符合上述参数的水性木器透明面漆检验检测合格报告复印件加盖鲜章） | 7、12 | M |  |
| 5 | 阅读沙发椅 | 规格：常规 材质要求： 1、采用阻燃面料，甲醛含量未检出，PH值6-8，染色牢度-耐干摩擦色牢度≥3级，可分解致癌芳香胺染料：4-氨基联苯、联苯胺、4-氯一邻甲苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、5-硝基-邻甲苯胺、对氯苯胺、2，4-二氨基苯甲醚、4，4'-二氨基二苯甲烷、3，3'-二氯联苯胺、3，3'-二甲氧基联苯胺、3，3'-二甲基联苯胺、3，3'-二甲基-4，4'-二氨基二苯甲烷、2-甲氧基-5-甲基苯胺、4，4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）、4，4'-二氨基二苯醚、邻甲苯胺、2，4-二氨基甲苯、2，4，5-三甲基苯胺、邻氨基苯甲醚、4-氨基偶氮苯、2，4-二甲基苯胺、2，6-二甲基苯胺等未检出，燃烧性能(B1级)：损毁长度：经向≤126mm、纬向≤126mm，阴燃时间：经向≤1、2s、纬向≤1、3s，续燃时间：经向≤2、6s、纬向≤2、3s。参数符合GB 17591-2006《阻燃机织物》和GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技要规范》。（提供国家认可的检测机构出具的符合上述参数的阻燃面料的检验检测合格报告复印件加盖鲜章） 2、采用优质定型阻燃海绵，25%压陷硬度为 210N，75%压缩永久变形≤4、5 回弹率≥51% 拉伸强 度≥118kpa 撕裂强度≥2、0N、cm 干热老化后拉伸强度≥103kpa 干热老化后拉伸强度变化率 12、7% 游离甲醛：未检出 公共场所用软体家具阻燃性能：无续燃、无阴燃 符合GB/T10802-2006 通用软 质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 HJ2547-2016 环境标志产品技术要求 家具 GB17927、2-2011 软体家具床垫 和沙发抗引燃特性的评定 第 2 部分模拟火柴火焰。（提供第三方检测机构出具的带二维码的定型阻燃海绵检验检测报告复印件加盖鲜章） 3、椅架：采用实木（橡木），木材含水率8-10%，甲醛释放量≤0、05mg/L，检验依据为GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》和GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》 4、脚垫：采用防滑塑料脚垫，塑料邻苯二甲酸酯、DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP:未检出。 塑料重金属，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出 符合 GB 28481-2012 塑料家具有 害物质限量。 （提供第三方检测机构出具的带二维码的塑料脚垫检验检测报告复印件加盖鲜章） | 44 | 张 |  |
| 6 | 阅读桌椅（一桌配4椅） | 规格：阅览桌：1500*750*77±10mm；阅览椅：常规 材质要求： 阅览桌： 1、基材：环保E1级三聚氰胺板，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2800MPa，内结合强度≥0、51MPa，24h吸水厚度膨胀度≤7%，含水率≤10%，表面胶合强度≥1、3MPa,板面握螺钉力≥1070N，板边握螺钉力≥650N,挥发性有机化合物（72h）不含苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物（TVOC),甲醛释放限量≤0、023mg/m3。参数符合GB/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板和木质地板和GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法。 2、封边：≥1、5mm厚聚氯乙烯PVC封边。甲醛释放量未检出，氯乙烯单体未检出，可适移元素（可溶性重属）：铅≤25mg/Kg，镉、铬、汞、砷、钡、锑和硒未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINPT和DIDP）和总量未检出，多溴联苯（PBB）未检出,多溴联苯醚（PBDE)未检出。 阅览椅： 1、椅座、背：采用优质塑料零部件，塑料邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP未检出；特定元素的迁移：铬（Cr）、砷（As）、硒（Se）、镉（Cd）、锑（Sb）、钡（Ba）、汞（Hg）、铅（Pb）未检出； 塑料件外观：应无列纹、明显变形、缩水、针孔，应无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩，应无气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛污渍，应无明显色差。参数 符合GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件、GB 6675。4-2014 玩具安全第4部分：特定元素的迁移和 GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量。 （提供第三方检测机构出具的带二维码符合以上参数的塑料零部件检验检测报告复印件加盖鲜章） 2、椅架：采用厚度为1、5mmQ235B碳素钢管材。钢管化学成分：C≤0、09%、Si≤0、24%、Mn≤1、13%、P≤0、028%、S≤0、030%，力学性能：抗拉强度Rm370-500MPa，下屈服强度Rp0、2≥329MPa,断后伸长率A≥31、5%,尺寸外形：厚度≥1、5mm。参数符合GB/T 3094-2012 冷拔异型钢管和GB/T 700-2006 碳素结构钢。（提供第三方检测机构出具的带二维码符合以上参数的钢管检验检测报告复印件加盖鲜章） 3、环氧树脂粉末：采用热固性环氧聚酯型粉末喷塑：具有极佳的流平性、装饰性、机械性能和较强的耐腐蚀性。重金属含量（mg/kg）：可溶性铅≤90、可溶性镉≤75、可溶性铬≤60、可溶性汞≤60。参数符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准。（提供第三方检测机构出具的带二维码符合以上参数的环氧树脂粉末检验检测报告复印件加盖鲜章） | 8 | 套 |  |
| 7 | 文献专用书柜 | 规格：1200*300*1400±10mm、分三层斜面结构设计，柜体正面上下部保留100mm±10mm的立面标签格。且每个横面层板均需设有300mm±100mm防滑挡条。 材质： 1、板材：颗粒板基材三聚氰胺板，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2800MPa，内结合强度≥0、51MPa，24h吸水厚度膨胀度≤7%，含水率≤10%，表面胶合强度≥1、3MPa,板面握螺钉力≥1070N，板边握螺钉力≥650N,挥发性有机化合物（72h）不含苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物（TVOC),甲醛释放限量≤0、023mg/m3。参数符合GB/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板和木质地板和GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法。（投标人需提供第三方检测机构出具的带二维码的三聚氰胺板检验检测报告复印件加盖鲜章） 2、封边：≥1、5mm厚聚氯乙烯PVC封边。甲醛释放量未检出，氯乙烯单体未检出，可适移元素（可溶性重属）：铅≤25mg/Kg，镉、铬、汞、砷、钡、锑和硒未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINPT和DIDP）和总量未检出，多溴联苯（PBB）未检出,多溴联苯醚（PBDE)未检出。（投标人需提供第三方检测机构出具的带二维码的PVC封边条检验检测报告复印件加盖鲜章） 3、合页：采用冰箱合页，金属件外观电镀件镀层表面应无锈蚀、毛刺、露底，表面应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等，符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》。（投标人需提供第三方检测机构出具的带二维码的冰箱合页检验检测报告复印件加盖鲜章） | 105 | m² |  |
| 8 | 文献柜LED灯条 | 规格：无 材质要求： 1、每组书柜均需镶嵌智能感应LED灯带，产品组成：LED 灯条、无线传感器、调节接收器、电源适配器组成； 2、供电方式：电源适配器外接家用电源； 3、LED 灯条采用 2700K色温暖白光，灯珠不含460纳米蓝紫光，环氧树滴胶防水封装； 4、无线传感器采用蓝牙无线传输技术，智能光线感应+人体红外感应，感应角度：≥120°，感应距离：≥5M（需提供具有资质的检测机构出具的检验合格的检测报告复印件加盖鲜章）； 5、调节接收器采用自适应智能控光，可自由调节 LED 灯条点亮时间，调节范围：30 秒-10分钟（需提供具有资质的检测机构出具的检验合格的检测报告复印件加盖鲜章）； 6、功率：≤10W | 186 | m |  |
| 9 | 实木阅读桌 | 规格：2400*1200*770±10mm 材质要求： 1、基材：采用实木（橡木），木材含水率8-10%，甲醛释放量≤0、05mg/L，检验依据为GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》和GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》（需提供具有资质的检测机构出具的检验合格的实木（橡木）检测报告复印件加盖鲜章） 2、底漆：选用水性底漆，VOC 含量≤6g/L， 甲醛含量≤20mg/kg，苯系物总和含量 (限苯、 甲苯、二甲苯 (含 乙苯) ) 未检出。符合 GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量。（需提供具有资质的检测机构出具的检验合格的水性底漆检测报告复印件加盖鲜章）。 3、面漆：采用水性木器透明面漆，挥发性有机化合物含量≤17g/，苯系物含量（苯、甲 苯、乙苯和二甲苯总）未检出，乙二醇醚及其酯类含量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）未检出，甲醛含量≤5mg/kg，在容器中状态（撑拌均匀）无硬块，细度≤18um，不挥发物≥39、8%，干燥时间：表干≤30min、实干≤6h，涂膜 外观正常，硬度（擦伤）≥4H，附着力（划格间距2mm）≤1级，抗粘连性[500g，50±2）℃]MM：A-0；MB:A-0，耐划伤性（100g)未划伤，耐水性：耐水性（24h）和耐沸水性（15min）无异常，耐碱性（50g/L NaHCO3,1h）无异常，耐醇性（50%，1h）无异常，耐污染性（1h)：醋和绿茶无异常，耐干热性[（70±2）℃，15min]≤2级。符合 GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。（需提供具有资质的检测机构出具的检验合格的水性木器透明面漆检测报告复印件加盖鲜章） | 7 | 张 |  |
| 10 | 靠墙实木阅读桌7120*430*760 | 规格：7120*430*770±10mm 材质要求： 1、基材：采用实木（橡木），木材含水率8-10%，甲醛释放量≤0、05mg/L，检验依据为GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》和GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》（提供国家认可的检测机构出具的符合上述参数的实木（橡木）检验检测合格报告复印件加盖鲜章） 2、底漆：选用水性底漆，VOC 含量≤6g/L， 甲醛含量≤20mg/kg，苯系物总和含量 (限苯、 甲苯、二甲苯 (含 乙苯) ) 未检出。符合 GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量。（提供国家认可的检测机构出具的符合上述参数的水性底漆检验检测合格报告复印件加盖鲜章）。 3、面漆：采用水性木器透明面漆，挥发性有机化合物含量≤17g/，苯系物含量（苯、甲 苯、乙苯和二甲苯总）未检出，乙二醇醚及其酯类含量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）未检出，甲醛含量≤5mg/kg，在容器中状态（撑拌均匀）无硬块，细度≤18um，不挥发物≥39、8%，干燥时间：表干≤30min、实干≤6h，涂膜 外观正常，硬度（擦伤）≥4H，附着力（划格间距2mm）≤1级，抗粘连性[500g，50±2）℃]MM：A-0；MB:A-0，耐划伤性（100g)未划伤，耐水性：耐水性（24h）和耐沸水性（15min）无异常，耐碱性（50g/L NaHCO3,1h）无异常，耐醇性（50%，1h）无异常，耐污染性（1h)：醋和绿茶无异常，耐干热性[（70±2）℃，15min]≤2级。符合 GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。（提供国家认可的检测机构出具的符合上述参数的水性木器透明面漆检验检测合格报告复印件加盖鲜章） | 7、12 | M |  |

注：本项目核心产品：文献专用书柜。

1.以上产品技术参数为本项目最低配置要求，竞争供应商投标时所提供的投标产品技术参数等于或优于本项目招标文件的，都视作满足招标文件的要求。

2.供应商所提供的所有产品均须满足询价文件要求并符合国家产品的相关质量标准。

3.本项目已提供基础CAD布置图（附后），各竞标人竞标时须提供根据已有CAD图和招标文件的相应技术要求做出的相应的实景效果图，不提供视为无效投标。

4.供应商应对询价文件规定的货物技术参数性能逐项做出响应。若有负偏离的做无效投标处理。

- 四、项目报价要求：

1.本项目投标报价是履行合同的最终价格，应包括供应商完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用；投标报价估算错误等引起的风险由投标人自行承担。

2.预算控制价金额150000.00元，供应商报价需符合预算控制价要求，超出预算控制价的报价为无效投标。

五、售后及其他要求

1.本项目需要供应商将产品送至采购人指定地点。货物必须满足招标技术要求，包括但不限于技术要求（供应商须提供承诺函原件并加盖鲜章）。

2.售后服务要求

投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。

六、质量要求

投标文件及投标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。

七、交货时间及地点

1.交货（验收）时间：合同签订生效后15日内完成交付。

2.项目实施地点：西昌民族幼儿师范高等专科学校。

八、验收方法和标准

采购人与成交供应商应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验 收管理的指导意见》的通知（财库[2016]205 号）的要求、询价文件规定的要求和投标文件及合同承诺的内容进行验收。

九、合同实质性条款

甲乙双方应根据本采购项目的特点，在不违背询价文件要求、招标承诺的原则下， 就具体条款进行修改和增减。

十、资金结算

1.全部货物交付完毕且验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后10个工作日内，向乙方支付合同总价款的 100%

2.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

十一、供应商邀请方式

本次询价邀请西昌民族幼儿师范高等专科学校网上以公告形式发布。

十二、供应商参加本次询价活动应具备下列资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.询价人根据采购项目提出的特殊条件，无；

7.1供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

7.2针对本项目的特殊要求：

7.2.1本项目不接受联合体参加询价。

7.2.2授权参加本次询价活动的供应商代表（法定代表人/单位负责人授权书或法定代表人/单位负责人身份证明书）。

十三、询价文件获取方式、时间、地点：

1.报名时间为：2023年12月6日到2023年12月10日，每日09：00到17：00前在网上获取。

2.获取方式：网上办理：(1)请供应商先自行下载公告附件中的《报名信息登记表》，并按相关要求填写信息(单位名称、经办人姓名、经办人手机号、单位座机及传真号、电子邮箱等)。（2）将已填写的 《报名信息登记表》加盖供应商单位公章后扫描成图片并将填写好的《报名信息登记表》WORD版本一起打包发送至xcmyhqc@163、com。注：《报名信息登记表》加盖单位公章的原件请于递交响应文件当日交至采购单位。（3）报名咨询电话：0834-6955664。 供应商须如实认真填写项目信息及供应商信息，若因供应商提供的错误信息对其报名相关事宜造成影响的，由供应商自行承担所有责任(若供应商需变更报名信息，请于获取询价文件截止之日前到学校重新登记)。

十四、递交响应文件截止时间：2023年12月11日15时 00分（北京时间）。

十五、递交响应文件和询价地点：西昌民族幼儿师范高等专科学校行政楼1506。响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达指定地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件恕不接收。本次询价不接收邮寄的响应文件。

十六、响应文件开启时间：2023年12月11日15时00分（北京时间）。

十七、联系方式

采购人：西昌民族幼儿师范高等专科学校

地  址：西昌市西乡乡高等教育园区园丁路1号

联系人：陈老师

联系电话：0834-6955664

2023年12月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
第二章  询价须知

一、供应商根据自身情况和市场行情自主报价，报价不得高于最高限价。

二、采购人将询价文件的电子文件以及相关资料传递给报名的供应商。

三、按时参加了报名的供应商才能参加询价。

询价人在报名截止后，在前述确定的时间和地点组织询价并确定成交供应商。询价小组由项目采购人（或根据项目情况确定的技术、经济、法律类等有关专家）三人组成。询价小组负责本项目的询价评审工作。

四、本次询价采用最低评标价法。供应商的报价是清单内包干报价，包括为完成本询价内容的费用。

五、询价响应文件一式二份（正本1份，副本1份）必须打印,并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。询价响应文件的打印应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清、模糊不清或可能导致非唯一理解的询价响应文件可能被视为无效。

询价响应文件统一用A4纸印制。

六、询价保证金。

询价保证金不收取，成交的供应商完成合同签订。

七、项目询价人向成交人发出成交通知书。

八、询价完成后，询价人向成交供应商发出成交通知。采购人和成交人在具体项目采购时再行订立书面合同。

第三章  评选程序

第一步：在询价开始之前30分钟内，进行以下准备工作：

1.询价人代表签到，组建询价小组。

2.询价人代表提供询价文件等资料，以备询价小组人员查阅。

第二步：在预先确定的询价开始时间，项目业主、供应商应当在询价现场。询价活动，进行以下工作：

1.询价人代表宣布询价活动开始。

2.供应商签到。在预先确定的询价开始时刻未到达的供应商,可以拒绝其参加（遇不可抗力除外）。

3.询价小组成员签到。

4.询价小组确认供应商代表身份。

第三步:询价小组介绍项目情况及询价办法。

第四步:询价小组与供应商询价，对应评审办法进行评审。

第五步:询价小组对供应商提供的资料、证件进行审查。只有通过审查的供应商，才能进入下一步程序。

第六步:询价小组对照询价文件进行询价，推荐出成交人。

第七步:询价人代表宣布询价结果，询价活动结束。

第四章 供应商资格条件要求

一、参加询价的供应商应具备下列资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无；

7.询价人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

7.2针对本项目的特殊要求：

7.2.1本项目不接受联合体参加询价。

7.2.2授权参加本次询价活动的供应商代表（法定代表人/单位负责人授权书或法定代表人/单位负责人身份证明书）。

注：1.本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：伍万元。

2.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年委托代理合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  供应商资格证明材料

一、供应商应提交的资格证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

2.具备良好商业信誉的证明材料。（提供承诺函）

3.具备健全的财务会计制度的证明材料。（提供承诺函）

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺函）

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供承诺函）

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。（提供承诺函）

8.根据采购项目提出的特殊条件：

（1）本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人/主要负责人近3年内不得具有行贿犯罪记录提供以下证明材料：提供供应商承诺函原件；

（2）本项目不接受联合体参加竞谈，提供以下证明材料：提供承诺函，格式自拟。

二、其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明原件和法定代表人/单位负责人身份证复印件。

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及代理人身份证明材料复印件。（如由供应商法定代表人/单位负责人本人参与的，则可不提供）

注：

①以上要求供应商提供的资格证明资料必须加盖供应商印章（鲜章）。

②以上证明材料一项不符合要求的，不能通过资格审查。

第六章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，询价小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

四、响应文件正本中所提供的复印件均应加盖供应商单位鲜章

西昌民族幼儿师范高等专科学校

图书馆定制桌椅书架采购项目

询价响应文件

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

年    月   日

一、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年    月     日

经营期限：

姓名：          系        （供应商名称）   的法定代表人（职务：_     ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：          （盖单位公章）

日    期：     年    月    日

二、法定代表人授权书

致：（采购人）

本授权声明：（供应商名称）  的（法定代表人姓名、职务）现授权（被授权人姓名、职务）为我方                  项目询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件。

供应商名称：                       （盖单位公章）

被授权人签字：

职    务：

日    期：        年     月      日

三、承诺函

致         （采购人）   ：

我单位作为参加本次询价项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的所有要求（包括：技术、服务、合同条款要求），如对询价文件有异议，已经在询价截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、询价响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、本项目响应文件递交截止之日前，我单位未被列入“信用中国”网站（www、creditchina、gov、cn） 失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，我单位未被列入中国政府采购网（www、ccgp、gov、cn） 政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：             （盖单位公章）

日期：

注：新成立公司成立时间不足3年的，“参加本次政府采购活动前 三年 内，在经营活动中没有重大违法记录”按实际情况承诺。

四、报价函

西昌民族幼儿师范高等专科学校：

我方对贵单位               ,总报价为人民币：             （大写：        元整）。

报价清单如下（备填）：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 单项小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 报价： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXXX

法定代表人或代理人：XXXX（签字）

日期：XX年XX月XX日

说明：报价应是包括询价文件规定的全部相应内容的报价。

五、其他材料

供应商根据询价文件自行提供，格式自拟。